Chromatografické metody – pracovní list

Kazuistika:

Ve večerních hodinách byl na pohotovost přivezen 28 letý muž (175 cm, 72 kg). Obj.: mydriáza, třes, tachyarytmie, zvracení a hypertermie, suicidální tendence při převozu do nemocnice. Po přijetí na pohotovost pacient upadl do bezvědomí a byl předán na JIP. Zde odebrány vzorky na statim vyšetření základní biochemie, krevních plynů a toxikologické vyšetření.

Toxikologický screening (LC–MS analýza)

Vzorek pacienta byl analyzován pomocí kapalinové chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií (LC–MS). K separaci látek docházelo na koloně Kinetex-C18 (150 × 4,6 mm, 5 µm), což je typická kolona s reverzní fází. Stacionární fáze je zde tvořena C18-alkylovými řetězci, zatímco mobilní fáze představuje směs vody a organického rozpouštědla (acetonitrilu). Tento systém je vhodný pro nepolární až mírně polární látky, které se ve stacionární fázi zadržují rozdílně dlouho podle své polarity.

Podmínky měření:

- Mobilní fáze A: voda s 0,1 % kyseliny mravenčí

- Mobilní fáze B: Acetonitril s 0,1 % kyseliny mravenčí

- Gradient eluce: 0–10 min – 20 % B → 90 % B

- Průtok: 0,5 mL/min

- Teplota kolony: 40 °C

Úkol č.1 (kvalitativní analýza vzorku):

Představte si, že pracujete na Oddělení klinické toxikologie FN a ošetřujícímu lékaři máte podat zprávu. K dispozici máte předem změřený chromatogram standardů látek (Příloha 1A) a chromatogram z toxikologického screeningu provedeného v plasmě pacienta (Příloha 1B). Co bylo příčinou závažného stavu pacienta, čím byl intoxikován?

Odpověď:

Úkol č.2 (kvantitativní analýza vzorku):

Nyní když již víte, co bylo příčinou intoxikace, je vaším úkolem provést kvantifikaci látky. V Příloze 2 je uvedena tabulka změřených ploch píků (odezva) standardních látek pro 6 různých koncentrací. Dále je zde pro jednotlivé látky uveden rozsah toxických a letálních koncentrací. Pomocí MS Excel vytvořte šestibodovou kalibrační křivku pro noxu, kterou jste našli v plasmě pacienta a zjistěte, jaká byla její koncentrace. Budete proto potřebovat také regresní rovnici. Na základě rozmezí pro toxickou a letální dávku (Příloha 3) posuďte prognózu pacienta. Pokuste se stručně formulovat nález tak, jak byste jej předali ošetřujícímu lékaři.

Odpověď:

Úkol č.3 (Chromatografická metoda – přehled):

Doplňte následující text a otázky:

- Každý chromatografický systém obsahuje dvě fáze.
a) Mobilní fáze v této úloze je ____________ (polární / nepolární).
b) Stacionární fáze na koloně C18 je ____________ (polární / nepolární).

- Která z látek zjištěných v úkolu 1. se bude na reverzní fázi zadržovat déle. Zkuste vysvětlit proč? (Zvažte jejich polaritu.)

- Vysvětlete pojem retenční čas.
Co nám říká o vlastnostech dané látky?

- Který z parametrů chromatogramu (plocha píku, výška píku, retenční čas)
a) souvisí s množstvím látky ve vzorku?
b) slouží k její identifikaci?

- Jaký je princip separace v kapalinové chromatografii?
(Popište stručně, jak dochází k separaci jednotlivých látek.)

- Popište alespoň jeden způsob interakce separovaných látek se stacionární fází.

- Uveďte příklad dvou detektorů, které se používají ve spojení s kapalinovou chromatografií. Určete, jaké jsou výhody použití detektoru hmotnostní spektrometr.

- Doplňte větu:
„Chromatografie na reverzní fázi je vhodná pro separaci látek, které jsou ____________ (polární / nepolární), protože ____________.“

- Navrhněte alespoň dva další příklady, kdy se chromatografické metody využívají v klinické nebo toxikologické laboratoři.

Kodein

Morfin

Psilocybin

THC

Benzoylekgonin

Fentanyl

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Čas (min)

Odezva

Pseudoefedrin

Amfetamin

tr=1.25 min

tr=1.83 min

tr=2.07 min

tr=2.89 min

tr=3.45 min

tr=5.50 min

tr=9.45 min

tr=4.36 min

Látka

Příloha 1A: Chromatogram standardů vybraných návykových látek

Příloha 1B: Chromatogram z toxikologického screeningu plasmy pacienta

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Time (min)

Odezva

tr=2.91 min

tr=9.47 min

Příloha 2: Data pro konstrukci kalibrační závislosti (koncentrace kalibrátorů a jejich odpovídající odezva)

Příloha 3: Tabulka terapeutických/“normálních“, toxických a letálních plasmatických koncentrací

| Látka | Rozsah plasmatických konc. (mg/L) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | terap./"normální" | toxická | letální |
| Morfin | 0.01-0.1 | 0.1 | 0.1-4 |
| Pseudoefedrin | 0.5-0.8 | N/A | 19-20 |
| Kodein | 0.03-0.25 | 0.5-1 | 1.8 |
| Psilocybin | 0.008 | 0.018 | N/A |
| Amfetamin | 0.02-0.1 | 0.2 | 0.5-1 |
| Benzoylecgonin | 0.1 | N/A | 1 |
| Sufentanyl | 0.0005-0.01 | N/A | 0.001-0.007 |
| THC | 0.005-0.01 | N/A | N/A |